INTEGRASI GEMINI AI PADA ANTARMUKA PREACT DAN PICO CSS UNTUK SISTEM BENAM PENGENDALI INSTRUMEN RUMAH KACA

LAPORAN SKRIPSI

| Oleh: |  |  |
| --- | --- | --- |
| NIM | : | 42330018 |
| NAMA | : | I Nyoman Wahyu Permana |
| JENJANG STUDI | : | STRATA SATU (S1) |
| PROGRAM STUDI | : | TEKNOLOGI INFORMASI |

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI

FAKULTAS TEKNIK DAN INFORMATIKA

UNIVERSITAS PENDIDIKAN NASIONAL

2026

INTEGRASI GEMINI AI PADA ANTARMUKA PREACT DAN PICO CSS UNTUK SISTEM BENAM PENGENDALI INSTRUMEN RUMAH KACA

LAPORAN SKRIPSI

DIAJUKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT UNTUK MENCAPAI GELAR SARJANA PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI

| Oleh: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nim | : | 42330018 |
| Nama | : | I Nyoman Wahyu Permana |
| Jenjang Studi | : | Strata Satu (S1) |
| Program Studi | : | Teknologi Informasi |

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI

FAKULTAS TEKNIK DAN INFORMATIKA

UNIVERSITAS PENDIDIKAN NASIONAL

2026

# HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana komputer, di Program Studi Teknologi Informasi, Fakultas Teknik dan Informasi, Universitas Pendidikan Nasional.

| 1. | Judul | : | Integrasi Gemini AI pada Antarmuka Preact dan Pico CSS untuk Sistem Benam Pengendali Instrumen Rumah Kaca |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Program Studi | : | Teknologi Informasi |
| 3. | Identitas Peneliti |  |  |
|  | a. NIM | : | 42330018 |
|  | b. Nama Lengkap | : | I Nyoman Wahyu Permana |
|  | c. Dosen PA | : | Ni Luh Ika Candrawengi, S.Stat., M.Stat |

Menyetujui,
Pembimbing

(Ni Luh Putu Ika Candrawengi, S.Stat., M.Stat)

Denpasar, tanggal bulan tahun

Peneliti

(I Nyoman Wahyu Permana)

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Teknik dan Informatika
Universitas Pendidikan Nasional

(Ir. I Wayan Sukadana, S.T., M.T., I.P.M., ASEAN. Eng.)
NPP. 02.04.97.176

Mengetahui,

Ketua Program Studi Teknologi Informasi

Universitas Pendidikan Nasional

(Ir. I Wayan Aditya Suranata, S.Kom., M.Kom)

NPP. 02.04.19.305

# HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Telah diterima oleh panitia ujian tugas akhir Fakultas Teknik dan Informatika Universitas Pendidikan Nasional, dan berhasil dipertahankan pada sidang ujian akhir skripsi pada hari __________ tanggal _________________________ bertempat di ___________________________ dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

| No. | Nama | Jabatan Penguji | Tanda Tangan |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Ketua |  |
| 2 |  | Sekretaris |  |
| 3 |  | Anggota |  |

Mengetahui,

Atas Nama Dekan Fakultas Teknik dan Informatika

Universitas Pendidikan Nasional

Ketua Program Studi Teknologi Informasi

(Ir. I Wayan Aditya Suranata, S.Kom., M.Kom)

NPP. 02.04.19.305

# KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat karuniaNya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan baik dan tepat pada waktunya. Penulis berharap karya ilmiah ini dapat membawa manfaat bagi pembaca dan masyarakat. Dalam penyusunan laporan ini, penulis menerima banyak bimbingan dan arahan yang tidak terhingga dari berbagai pihal. Untuk itu, penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada:

- Bapak Prof. Dr. Ir. Nyoman Sri Subawa S.T., S.Sos., M.M., IPM selaku Rektor Universitas Pendidikan Nasional.

- Bapak Ir. I Wayan Sukadana, S.T., M.T., I.P.M., ASEAN. Eng.  selaku Dekan Fakultas Teknik dan Informatika.

- Bapak Ir. I Wayan Aditya Suranata, S.Kom., M.Kom selaku Ketua Program Studi Teknologi Informasi.

- Bapak/Ibu __________ selaku pembimbing satu yang memberikan berbagai masukan dan saran yang sangat berharga.

- Bapak/Ibu ___________ dan Bapak/Ibu ___________ selaku dosen penguji yang memberikan penyempurnaan dan perbaikan bagi karya ilmiah ini.

- Bapak _______ dan Ibu _________ selaku orang tua penulis yang sumbangsihnya baik materi maupun non materi sangat luar biasa.

- ...

Kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini masih jauh dari sempurna sehingga kritik dan saran yang bersifat konstruktif dan sangat penulis harapkan.

Denpasar,  tanggal bulan tahun
Penyusun

(I Nyoman Wahyu Permana)

# PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

| NIM | : | 42330018 |
| --- | --- | --- |
| Nama | : | I Nyoman Wahyu Permana |
| Alamat | : | Jalan Raya Sesetan Gang Udang I No. 4, Denpasar Selatan |
| Program Studi | : | Teknologi Informasi |
| Fakultas | : | Fakultas Teknik dan Informasi |

dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul Integrasi Gemini AI pada Antarmuka Preact dan Pico CSS untuk Sistem Benam Pengendali Instrumen Rumah Kaca adalah benar bebas dari plagiarisme dan segala konten yang melanggar hukum, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya,

Denpasar,

Yang membuat pernyataan

materai 10.000

___________________________________

# DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	i

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI	ii

KATA PENGANTAR	iii

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	iv

DAFTAR ISI	v

DAFTAR GAMBAR	vii

DAFTAR TABEL	viii

ABSTRAK	ix

ABSTRACT	x

BAB 1 PENDAHULUAN	1

1.1 Latar Belakang	1

1.2 Rumusan Masalah	2

1.3 Tujuan Penelitian	3

1.4 Manfaat Penelitian	3

1.5 Batasan Masalah	3

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	5

2.1 Deskripsi Masalah	5

2.2 Metode Pendekatan Masalah	5

2.3 Teknologi dan Tools Pendukung Pembuatan Solusi	8

2.4 Metode Evaluasi dan Validasi Solusi	11

2.5 State of The Art	12

BAB 3 METODE PENELITIAN	14

3.1 Jadwal, Lokasi, dan Alur Penelitian	14

3.2 Gambaran Besar Solusi	15

3.3 Tata Cara Implementasi Solusi	17

3.3.1 Tahap Perencanaan	17

3.3.2 Tahap Perancangan	18

3.3.3 Tahap Implementasi Sistem	18

3.3.4 Tahap Pengujian dan Evaluasi	18

3.3.5 Tahap Revisi dan Deploy	20

3.4 Tata Cara Evaluasi dan Validasi Solusi	21

BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN	25

4.1 Hasil Implementasi Solusi	25

4.1.1 Implementasi Tahap Perencanaan	25

4.1.2 Implementasi Tahap Perancangan	25

4.1.3 Implementasi Tahap Sistem	26

4.1.4 Implementasi Tahap Pengujian dan Evaluasi	27

4.1.5 Implementasi Tahap Revisi dan Deploy	27

4.2 Hasil Evaluasi dan Validasi Solusi	27

4.2.1 Hasil Pengujian Teknis Sistem	28

4.2.2 Hasil Pengujian Usability Testing	28

4.2.3 Hasil Validasi Fungsi Deskriptif Gemini AI	28

BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN	30

5.1 Kesimpulan	30

5.2 Saran	30

DAFTAR PUSTAKA	32

LAMPIRAN	34

# DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1. Alur Penelitian	14

Gambar 3.2. Gambaran besar solusi mode offline	15

Gambar 3.3. Gambaran besar solusi mode online	16

Gambar 4.1 Low Fidelity Prototype	28

Gambar 4.2 High Fidelity Prototype	28

Gambar 4.3 Implementasi Gemini AI	30

Gambar 4.4 API Request Gemini	32

# DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. State of The Art	12

Tabel 3.1. Jadwal Pelaksanaan Penelitian	14

Tabel 3.2. Contoh data	20

Tabel 3.3. Detail skala penelitian	22

Tabel 3.4. Threshold nilai SUS	22

Tabel 3.5. Daftar pertanyaan SUS	23

Tabel 4.1. Daftar Fitur	26

# ABSTRAK

Rumah kaca hortikultura berskala kecil menghadapi tantangan pengelolaan manual, ketidakpastian iklim, dan keterbatasan konektivitas internet di daerah pedesaan. Pendekatan hybrid diperlukan karena sistem IoT berbasis cloud saja tidak memadai tanpa internet yang stabil. Penelitian ini bertujuan untuk merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi antarmuka embedded web menggunakan Preact dan Pico CSS untuk sistem kontrol rumah kaca skala kecil, yang dilengkapi dengan Decision Support System (DSS) berbasis Generative AI. Sistem ini menggunakan mikrokontroler ESP32 yang berfungsi sebagai access point lokal untuk penggunaan offline dan terhubung ke cloud saat online. Dibangun dengan metode Agile dan User Centered Design (UCD), sistem ini memanfaatkan Gemini AI API melalui prompt engineering untuk mengolah data sensor menjadi umpan balik deskriptif. Evaluasi sistem mencakup pengujian teknis, validasi AI, dan pengujian kegunaan dengan petani menggunakan System Usability Scale (SUS). Penelitian ini diharapkan menghasilkan purwarupa fungsional yang dapat diakses secara lokal maupun cloud, lengkap dengan rekomendasi deskriptif berbasis AI. Hal ini akan memberikan solusi yang terjangkau dan fleksibel untuk meningkatkan efisiensi sumber daya bagi petani skala kecil

Keyword:  Embedded System, Generative AI, Decision Support System, Internet of Things, Smart Greenhouse, User Interface

# ABSTRACT

Small scale horticulture greenhouses face challenges with manual management, climate uncertainty, and limited internet connectivity in rural areas. A hybrid approach is needed because relying solely on cloud-based IoT systems is inadequate without stable internet. This research aims to design, implement, and evaluate an embedded web interface using Preact and Pico CSS for a small-scale greenhouse control system, featuring a Decision Support System (DSS) powered by Generative AI. The system uses an ESP32 microcontroller operating as a local access point for offline use and syncing to the cloud when online. Built using Agile and User Centered Design (UCD) frameworks, it utilizes the Gemini AI API via prompt engineering to process sensor data into descriptive feedback. System evaluation incorporates technical testing, AI validation, and usability testing with 10 farmers using the System Usability Scale (SUS). Ultimately, the study expects to deliver a working prototype that offers both local and cloud-based access alongside AI-driven descriptive recommendations. This will provide an affordable, flexible solution that improves resource efficiency for small-scale farmers

Keyword:  Embedded System, Generative AI, Decision Support System, Internet of Things, Smart Greenhouse, User Interface

# BAB 1 PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Pertanian modern menghadapi tantangan besar dalam konteks pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya pada tujuan Zero Hunger, Industry, Innovation, and Infrastructure, dan Climate Action. Masalah ketahanan pangan global semakin diperparah oleh perubahan iklim, keterbatasan sumber daya, serta ketidakpastian cuaca yang berdampak pada produktivitas pertanian. Situasi ini menunjukkan bahwa sektor pertanian membutuhkan strategi baru yang mampu meningkatkan produktivitas sekaligus menjaga keberlanjutan, agar tetap adaptif terhadap tantangan iklim, sumber daya, dan permasalahan global.

Dalam lingkup pertanian hortikultura yang berskala kecil, salah satu masalah utama adalah pengelolaan rumah kaca yang masih bersifat manual dan sangat rentan terhadap faktor eksternal seperti perubahan cuaca, serangan hama, serta keterbatasan tenaga kerja. Situasi ini menunjukkan bahwa sektor pertanian membutuhkan strategi baru yang mampu meningkatkan produktivitas sekaligus menjaga keberlanjutan, agar tetap adaptif terhadap tantangan iklim, sumber daya, dan dinamika global. Inovasi teknologi digital, khususnya Internet of Things (IoT) dan Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence), semakin dilihat sebagai solusi penting dalam menciptakan sistem pertanian cerdas (Smart Farming) yang mampu mendukung keberlanjutan dan efisiensi bel. Teknologi smart greenhouse berbasis IoT dengan menggunakan mikrokontroler seperti ESP32 dapat menjadi solusi yang efisien. ESP32 memiliki keunggulan karena hemat energi, biaya rendah, serta kompatibel dengan berbagai sensor lingkungan seperti suhu, kelembaban, dan tegangan. ESP32 juga mendukung dua mode operasional, yang pertama akses lokal, di mana ESP32 dapat berfungsi sebagai hotspot Wi-Fi sehingga pengguna tetap bisa terhubung langsung ke board untuk melihat data sensor aktual meskipun tanpa koneksi internet. Dan yang kedua sinkronisasi cloud, di mana data akan dikirim ke server saat koneksi tersedia, sehingga sistem dapat diakses dan dikontrol secara jarak jauh. Dengan pendekatan ini, sistem monitoring dan kontrol rumah kaca tetap adaptif baik dalam kondisi offline maupun online [1], [2], [3]. Selain itu, penelitian terbaru menunjukkan pemanfaatan Generative AI untuk memantau nutrisi hidroponik dengan integrasi ESP32 dan aplikasi mobile, yang dapat berjalan baik secara online maupun offline [4]. Demikian juga, model cyber physical agent telah diusulkan untuk manajemen rumah kaca hortikultura skala kecil, menggunakan ESP32, dengan antarmuka Preact, dan integrasi cloud [5]. Temuan ini memperkuat urgensi pengembangan solusi antarmuka ringan berbasis ESP32 yang mendukung akses lokal maupun cloud, serta terintegrasi dengan AI untuk mendukung pengambilan keputusan petani.

Sejumlah penelitian telah mengembangkan sistem monitoring tanaman berbasis IoT yang terhubung dengan cloud dan dilengkapi teknologi AI untuk memberikan rekomendasi berbasis Decision Support System (DSS). Misalnya, integrasi chatbot untuk interaksi pengguna dengan sistem monitoring tanaman [6], penggunaan digital twin untuk mendukung pengambilan keputusan secara realtime [7], serta model AI yang dioptimalkan untuk perangkat IoT dengan keterbatasan daya komputasi [8]. Beberapa studi juga menunjukkan potensi besar integrasi IoT dengan AI dalam mendeteksi ancaman dan mengoptimalkan keamanan sistem pertanian berbasis cloud [9]. Penelitian oleh Hakimi et al. [4] menunjukkan bagaimana Generative AI dapat dimanfaatkan untuk real time monitoring hidroponik dengan ESP32, sementara Suranata et al. [5] menekankan pentingnya desain sistem modular berbasis agen yang mampu diadaptasikan untuk greenhouse kecil. Integrasi pendekatan-pendekatan ini memberikan gambaran bahwa solusi berbasis ESP32, cloud, dan AI dapat menjadi kerangka inovatif untuk rumah kaca berkelanjutan.

Penelitian ini berfokus pada pengembangan antarmuka pengguna berbasis Preact dan Pico CSS yang diintegrasikan langsung ke dalam sistem ESP32 dan didukung oleh bantuan AI untuk memberikan rekomendasi. Sistem akan diuji pada rumah kaca hortikultura skala kecil. Untuk memastikan keberfungsian sistem, penelitian ini menggunakan pendekatan black box testing pada aspek fungsionalitas, serta usability testing pada antarmuka pengguna. Hasil penelitian diharapkan dapat menghasilkan purwarupa rumah kaca yang dapat diakses secara lokal maupun melalui cloud, serta dilengkapi dengan umpan balik deskriptif dan enhanced decision support system berbasis AI. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi kontribusi dalam mendukung pencapaian SDGs pada bidang pertanian berkelanjutan.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan ulasan pada bagian latar belakang, maka pada penelitian ini dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

- Bagaimana desain dan arsitektur antarmuka embedded web untuk sistem monitoring dan kontrol rumah kaca hortikultura berskala kecil dengan dukungan decision support system berbasis Generative AI?

- Bagaimana implementasi dan kinerja antarmuka embedded web untuk sistem monitoring dan kontrol rumah kaca hortikultura berskala kecil dengan dukungan decision support system berbasis Generative AI?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan utama dari penelitian ini yang terkait dengan permasalahan pada latar belakang penelitian yaitu:

- Merancang desain dan arsitektur antarmuka embedded web berbasis Preact dan Pico CSS untuk sistem monitoring dan kontrol rumah kaca hortikultura skala kecil dengan integrasi decision support system berbasis Generative AI.

- Mengimplementasikan dan mengevaluasi kinerja antarmuka embedded web dalam mendukung monitoring dan kontrol rumah kaca hortikultura skala kecil, serta menilai efektivitas integrasi Generative AI dalam memberikan descriptive feedback dan rekomendasi keputusan.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat utama dari penelitian ini yang terkait dengan permasalahan pada latar belakang penelitian yaitu:

- Memberikan solusi monitoring dan kontrol rumah kaca yang lebih terjangkau, fleksibel, dan adaptif, terutama untuk petani hortikultura skala kecil.

- Meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya melalui sistem monitoring otomatis dan DSS berbasis AI.

## 1.5 Batasan Masalah

Berdasarkan pokok permasalahan pada latar belakang penelitian, maka dapat dirumuskan batasan masalah sebagai berikut:

- Penelitian ini difokuskan pada perancangan dan implementasi antarmuka embedded web berbasis Preact dan PicoCSS. Fokus utama adalah pada aspek desain, arsitektur, kinerja, dan usability antarmuka.

- Decision Support System (DSS) yang digunakan berbasis Generative AI dengan pendekatan prompt sederhana untuk menghasilkan descriptive feedback.

- Data yang digunakan pada antarmuka berupa data sensor dari instrumen rumah kaca, namun penelitian tidak membahas detail perancangan perangkat keras sensor.

- Lingkup penelitian dibatasi pada rumah kaca hortikultura berskala kecil.

# BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

## 2.1 Deskripsi Masalah

Pertanian hortikultura skala kecil menghadapi tantangan besar akibat perubahan iklim, keterbatasan sumber daya, serta ancaman hama dan penyakit tanaman. Perubahan iklim meningkatkan ketidakpastian pola cuaca, yang berdampak pada ketersediaan air, produktivitas tanaman, dan kerentanan terhadap serangan hama [10]. Selain itu, keterbatasan akses teknologi modern bagi petani skala kecil memperburuk kesenjangan produktivitas pertanian [11]. Untuk mengatasi hal ini, teknologi Internet of Things dipandang sebagai solusi potensial. IoT memungkinkan pengumpulan data real time dari sensor suhu, kelembaban, maupun tegangan, yang dapat membantu petani dalam monitoring dan pengambilan keputusan berbasis data [12].

Namun, implementasi IoT dalam rumah kaca tidak lepas dari kendala konektivitas internet. Banyak wilayah pedesaan tidak memiliki akses internet stabil, sehingga sistem monitoring berbasis cloud saja tidak memadai. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan hybrid, di mana perangkat seperti ESP32 dapat berfungsi sebagai hotspot lokal untuk akses offline, sekaligus mendukung sinkronisasi ke cloud bila koneksi tersedia [5].

Selain monitoring, Decision Support System berbasis AI dibutuhkan untuk membantu petani menafsirkan data sensor dan memberikan descriptive feedback, misalnya kapan harus menyalakan pompa atau menambahkan nutrisi. Beberapa penelitian terbaru menunjukkan efektivitas integrasi AI, IoT, dan smart greenhouse dalam meningkatkan ketahanan pertanian [4].

Dengan demikian, penelitian ini berfokus pada pembuatan antarmuka embedded web yang mampu mengintegrasikan data monitoring dengan descriptive decision support system berbasis AI  yang tetap dapat diakses meskipun tanpa internet, untuk mendukung petani hortikultura skala kecil dalam pengelolaan rumah kaca

## 2.2 Metode Pendekatan Masalah

Pemilihan metodologi penelitian ini berfokus pada bagaimana merancang dan mengembangkan antarmuka sistem rumah kaca berbasis ESP32 yang dapat diakses secara efektif dan mudah digunakan. Karena sistem ini akan digunakan oleh petani hortikultura skala kecil dan harus beradaptasi dengan kondisi lingkungan yang dinamis, maka pendekatan pengembangan yang dipilih tidak bisa statis. Proses pemilihan metodologi dilakukan melalui perbandingan beberapa pendekatan yang umum digunakan, mencakup metode pengembangan perangkat lunak serta metodologi perancangan antarmuka pengguna. Metodologi pengembangan perangkat lunak menentukan cara bekerja dalam merencanakan, mengimplementasikan, menguji, dan merilis sistem. Di antara metode yang dipertimbangkan adalah Waterfall, Prototype, dan Agile Development.

Waterfall adalah pendekatan tradisional yang membagi proses ke dalam tahapan berurutan antara lain: analisis kebutuhan, desain, implementasi, pengujian, pemeliharaan. Kelebihannya adalah kejelasan urutan langkah dan dokumentasi yang kuat, yang memudahkan pengelolaan proyek dengan ruang lingkup yang stabil. Kekurangannya muncul ketika kebutuhan berubah pada saat proses development berlangsung, revisi akan memakan waktu karena harus kembali ke langkah awal. Hal ini sangat krusial bagi sistem rumah kaca, di mana kondisi lingkungan dan feedback pengguna bisa berubah seiring waktu.

Prototype berfokus pada pembuatan model prototype yang dapat diuji oleh pengguna sebelum sistem final dikembangkan. Kelebihannya adalah pengguna dapat melihat bentuk awal sistem, memberikan umpan balik, dan memperbaiki desain sebelum implementasi penuh dilakukan. Hal ini mengurangi risiko kesalahpahaman kebutuhan. Kekurangannya, jika tidak dikontrol, proses iterasi bisa menjadi terlalu panjang dan menunda rilis produk akhir. Selain itu, pengguna kadang menganggap prototype sebagai produk akhir sehingga menimbulkan ekspektasi yang salah.

Metode Agile membagi proses pengembangan menjadi beberapa siklus development yang disebut sprint. Setiap sprint menghasilkan versi awal sistem yang sudah bisa diuji. Masukan dari pengguna dikumpulkan di setiap tahap, lalu digunakan untuk memperbaiki sistem di sprint berikutnya. Kelebihan metode ini adalah kemampuannya beradaptasi dengan perubahan kebutuhan secara cepat dan bertahap. Berdasarkan perbandingan tersebut, Metodologi Agile dipilih karena paling sesuai dengan sifat penelitian ini. Sistem rumah kaca berbasis IoT memerlukan kemampuan beradaptasi dengan variabel lingkungan, dan Agile memungkinkan untuk diuji langsung di lapangan serta disesuaikan berdasarkan masukan pengguna dengan cepat. Lalu dilanjutkan dengan perancangan antarmuka pengguna yang menjadi aspek penting karena target pengguna adalah petani skala kecil yang mungkin memiliki keterbatasan literasi digital. Agile juga mendukung kolaborasi antara pengembang sistem, dan pengguna [13]

Perancangan antarmuka (UI/UX) adalah langkah penting dalam penelitian ini karena sistem akan digunakan langsung oleh petani hortikultura, yang mungkin tidak terbiasa dengan teknologi canggih. Tujuannya bukan hanya membuat sistem yang berfungsi, tetapi juga yang nyaman, mudah dipelajari, dan membantu pekerjaan mereka. Untuk itu, beberapa pendekatan desain dipertimbangkan tiga metode antara lain Design Thinking, Goal Directed Design, dan User Centered Design (UCD).

Metode Design Thinking dimulai dengan memahami masalah secara mendalam, mengumpulkan ide sebanyak mungkin, membuat prototipe, lalu mengujinya. Kelebihannya adalah mendorong ide ide kreatif dan solusi inovatif. Namun, pendekatan ini bisa menghasilkan terlalu banyak ide yang sulit dipilih atau diimplementasikan jika waktu penelitian terbatas. Di sisi lain metode Goal Directed Design berfokus pada tujuan yang ingin dicapai pengguna. Prosesnya dimulai dengan membuat user persona lalu merancang sistem yang benar-benar membantu mereka mencapai tujuannya. Metode ini bagus untuk menghasilkan desain yang sangat terarah, tetapi membutuhkan data pengguna yang detail. Jika data tidak lengkap, hasil desain bisa tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Metode UCD menempatkan pengguna sebagai pusat dari seluruh proses desain. Prosesnya dimulai dengan mengidentifikasi siapa saja pengguna utama dalam kasus ini, petani skala kecil. Lalu dilakukan analisis kebutuhan, seperti Sistem harus bisa diakses walaupun koneksi internet lemah. UI harus sederhana dan mudah dipahami. Feedback sistem harus jelas, misalnya menunjukkan kondisi tanaman atau peringatan dalam bahasa yang sederhana. Berdasarkan perbandingan ini, User Centered Design dipilih karena paling sesuai dengan konteks penelitian. Sistem rumah kaca ini akan dipakai oleh petani dengan berbagai latar belakang, sehingga keterlibatan mereka sangat penting. Dengan UCD, desain antarmuka tidak hanya terlihat menarik, tetapi juga benar-benar membantu pengguna memahami data rumah kaca dan mengambil keputusan dengan cepat. Agile memastikan sistem berkembang secara iteratif dan responsif terhadap kebutuhan baru, sementara UCD menjamin bahwa setiap versi prototipe benar benar sesuai dengan pengalaman dan kebutuhan pengguna [14], [15].

## 2.3 Teknologi dan Tools Pendukung Pembuatan Solusi

Pengembangan sistem rumah kaca berbasis ESP32, Preact, PicoCSS, cloud computing, dan AI enhanced DSS membutuhkan integrasi beberapa teknologi pendukung. Pemilihan teknologi ini didasarkan pada pertimbangan efisiensi, keterbatasan perangkat keras, kemudahan implementasi, serta kesesuaian dengan kebutuhan pengguna akhir. ESP32 sebagai Pusat Kendali IoT merupakan mikrokontroler yang mendukung Wi-Fi dan Menyediakan akses offline melalui hotspot lokal, mengirim data ke cloud saat koneksi internet tersedia. Dengan konsumsi daya rendah serta memori yang terbatas (4Mb), namun cukup untuk menjalankan server web kecil. Beberapa studi menunjukkan bahwa ESP32 mampu mengintegrasikan AI sederhana dan IoT pada perangkat dengan sumber daya terbatas, sehingga cocok untuk aplikasi pertanian serta dengan dukungan Cloud Computing untuk Penyimpanan dan Analitik digunakan untuk penyimpanan data historis, analisis tren, serta akses jarak jauh. Integrasi IoT dan Cloud memungkinkan monitoring dan kontrol secara real time meskipun lokasi rumah kaca berada di daerah terpencil [1], [16].

PostgreSQL sebagai sistem manajemen basis data utama karena kemampuannya yang kuat dalam menangani data terstruktur, analisis kompleks, serta integrasi dengan sistem cloud dan IoT. PostgreSQL juga mendukung terhadap data time series melalui ekstensi seperti TimescaleDB, yang sangat berguna untuk menyimpan data sensor dari ESP32. Dengan pendekatan ini, data yang dikirim dari sensor secara periodik dapat disimpan, dan di query secara efisien berdasarkan rentang waktu. Hal ini memudahkan proses analisis, prediksi kondisi lingkungan, serta penyusunan laporan historis. PostgreSQL juga mendukung JSONB, memungkinkan sistem menyimpan data semi terstruktur dari berbagai sensor IoT tanpa kehilangan fleksibilitas. Dengan fitur ini, sistem tetap efisien meskipun format data sensor mengalami perubahan atau pembaruan firmware pada perangkat ESP32.

Penelitian ini juga mempertimbangkan pemilihan framework front end yang ringan, cepat, dan sesuai dengan keterbatasan perangkat ESP32. ESP32 memiliki memori terbatas, teknologi yang dipilih harus mampu memberikan tampilan antarmuka yang responsif tanpa membuat sistem menjadi lambat. Framework JavaScript digunakan untuk membuat antarmuka yang interaktif. Tiga framework yang dibandingkan adalah React, Vue, dan Preact. React adalah framework paling populer untuk membangun antarmuka berbasis komponen. Beberapa keuntungan nya antara lain banyak dokumentasi dan tutorial sehingga mudah dipelajari, Ekosistem besar, banyak library pendukung, Kompatibel dengan berbagai tools modern. Namun, React memiliki ukuran file yang cukup besar untuk dijalankan di perangkat IoT. Bundle React rata rata mencapai puluhan kilobyte, sehingga dapat memperlambat waktu build aplikasi. Vue menawarkan pendekatan yang lebih sederhana dibanding React. Keunggulannya adalah ukurannya lebih kecil dibanding React, dan Dokumentasi cukup jelas. Kelemahannya ekosistem Vue sedikit lebih kecil dibanding React, dan masih relatif berat jika dijalankan di perangkat dengan memori sangat terbatas. Preact adalah versi mini dari React. Ukurannya sangat kecil sekitar 3 KB , tetapi API nya hampir sama dengan React. Keunggulannya antara lain sangat ringan, cocok untuk IoT dan perangkat terbatas yang tidak memerlukan banyak konfigurasi tambahan, bisa memanfaatkan pengetahuan React yang sudah ada. Kekurangannya adalah beberapa fitur React seperti Context API lanjutan atau Suspense mungkin tidak sepenuhnya tersedia, sehingga kadang perlu penyesuaian.

Selain framework Javascript Framework CSS membantu mempercepat pembuatan tampilan yang konsisten dan menarik. Beberapa framework yang dibandingkan adalah Bootstrap, Tailwind CSS, dan PicoCSS. Bootstrap terkenal dengan komponen siap pakai seperti tombol, form, dan grid sistem. Keuntungannya cepat dalam membuat prototipe, banyak dokumentasi dan komunitas, desain responsif, namun, ukuran file CSS nya relatif besar. Disisi lain Tailwind menggunakan pendekatan utility first, yang memberi fleksibilitas tinggi dalam mendesain. Keunggulannya sangat bisa dikustomisasi, diberikan kebebasan dalam mendesain sesuatu, mendukung penghapusan class yang tidak dipakai untuk mengecilkan ukuran file. Namun, untuk proyek kecil, setup Tailwind bisa memakan waktu. Selain itu, kode HTML bisa terlihat ramai karena banyaknya class yang dipakai di setiap elemen. PicoCSS adalah framework CSS yang sangat minimalis. Kelebihannya ukuran file sangat kecil, sehingga cepat dimuat, serta tidak memerlukan build process atau konfigurasi rumit. kekurangannya, opsi kustomisasi tidak sebanyak Tailwind, tetapi untuk aplikasi yang sederhana seperti sistem rumah kaca, PicoCSS sudah cukup untuk menghasilkan tampilan yang profesional.

Untuk pemilihan model AI yang digunakan dalam penelitian ini, saya mempertimbangkan dua kandidat utama yaitu ChatGPT dari OpenAI dan Gemini AI dari Google. ChatGPT, yang ditenagai oleh arsitektur Generative Pre trained Transformer (GPT), telah menjadi standar industri dalam banyak hal, terutama dalam hal kefasihan dan kreativitas. Model OpenAI seperti GPT 3.5 dan GPT 4/4o dilatih pada set data teks yang masif. Hasilnya, mereka menunjukkan kemampuan yang luar biasa dalam menghasilkan tulisan yang natural. ChatGPT sering kali unggul dalam tugas tugas yang membutuhkan brainstorming imajinatif, storytelling, dan bantuan koding yang kompleks. Kelemahan utama, terutama pada versi gratisnya adalah batas pengetahuan. Model ini tidak memiliki pengetahuan, data, atau publikasi yang terjadi setelah tanggal pelatihannya. Untuk penelitian yang membutuhkan data terkini, ini merupakan hambatan signifikan.

Disisi lain Gemini dibangun di atas pondasi infrastruktur Google yang berpusat pada informasi. Keunggulan utama Gemini adalah integrasi bawaan dengan Google Search. Yang berarti model tersebut dapat mengakses, memproses informasi real time dari web. Untuk tugas tugas seperti analisis tren pasar terbaru, tinjauan literatur atas publikasi ilmiah terkini, atau pengumpulan data statistik terbaru [17], [18]. Versi gratis Gemini saat ini ditenagai oleh model Gemini Pro yang modern dan, secara krusial, sudah mencakup akses real time ke internet serta kemampuan multimodal atau memahami gambar. Ini memberikan fungsionalitas yang lebih relevan untuk penelitian dibandingkan dengan penawaran gratis dari kompetitornya, yang seringkali membatasi pengguna pada model yang lebih tua dan tanpa akses internet. Komponen terpenting dalam penelitian ini adalah integrasi AI API sebagai inti dari descriptive decision support system. Gemini dipilih karena mendukung multimodal input, reasoning tingkat lanjut, serta window konteks yang lebih besar, sehingga memungkinkan prompt yang lebih kompleks dan kaya konteks. Keunggulan lain dari Gemini API adalah kemudahan integrasi API berbasis JSON, dukungan embeddings untuk pemahaman konteks bahasa yang lebih baik, serta tersedianya free tier yang memadai untuk skala penelitian kecil. Hal ini membuat Gemini jauh lebih efisien dibandingkan membangun model machine learning dari nol yang membutuhkan dataset besar, training berulang, serta sumber daya komputasi tinggi [4]. Selain aspek teknis, penerapan AI dalam penelitian ini juga memperhatikan prinsip Responsible AI dan Explainable AI agar solusi yang dibangun benar benar bermanfaat bagi pengguna. Responsible AI menekankan pada keadilan, transparansi, akuntabilitas, keamanan, dan inklusivitas dalam penggunaan AI [19]. Dalam konteks penelitian ini, penerapan Responsible AI berarti Gemini AI yang digunakan harus memberikan rekomendasi yang dapat dipertanggungjawabkan, tidak menyesatkan petani, serta menjaga privasi data sensor. Di sisi lain, Explainable AI berfokus pada kemampuan sistem untuk menjelaskan mengapa rekomendasi tertentu diberikan. Penerapannya dalam penelitian ini berarti setiap deskripsi atau rekomendasi dari Gemini AI akan disertai alasan berbasis data sensor. Misalnya, jika AI menyarankan menghidupkan blower, sistem juga harus menjelaskan bahwa hal tersebut disebabkan oleh suhu rumah kaca yang terdeteksi melebihi batas optimal. Dengan pendekatan ini, pengguna tidak hanya menerima instruksi, tetapi juga memahami logika di balik rekomendasi, sehingga meningkatkan kepercayaan dan adopsi teknologi.

Bentuk prompt deskriptif yang diberikan ke Gemini AI API, output DSS berupa rekomendasi yang deskriptif, adaptif. Dengan pendekatan ini, DSS lebih fleksibel, mudah diperluas, dan user friendly. Implementasi AI pada smart greenhouse terbukti mampu meningkatkan efisiensi penggunaan air, nutrisi, dan energi [20]. Dengan demikian, kombinasi Preact, PicoCSS, dan Gemini AI membentuk kerangka utama penelitian ini. Preact dan PicoCSS menjamin UI yang ringan dan ramah pengguna, Gemini AI API menghadirkan lapisan kecerdasan yang memungkinkan antarmuka tidak hanya menampilkan data, tetapi juga memberikan descriptive decision support yang etis, transparan, dan dapat dijelaskan kepada pengguna

## 2.4 Metode Evaluasi dan Validasi Solusi

Tahap evaluasi dan validasi merupakan komponen penting untuk memastikan bahwa solusi rumah kaca berbasis ESP32 dengan integrasi AI DSS benar benar mampu memenuhi kebutuhan pengguna, bekerja secara optimal, serta aman digunakan. Antarmuka pengguna berbasis Preact dan PicoCSS diuji untuk memastikan kemudahan akses baik di mode offline maupun online. Modul AI DSS diuji dengan skenario nyata, misalnya prediksi kebutuhan irigasi. Uji coba dan evaluasi dilakukan bersama pengguna lapangan untuk menguji pemahaman, kecepatan akses, dan kemudahan kontrol. Iterasi perbaikan desain berdasarkan masukan pengguna [17], [18].

Evaluasi Performa Pengujian performa dilakukan untuk menilai kecepatan respons sistem pada mode offline dan online dalam menampilkan data, bagaimana user interface tetap responsif meskipun diakses melalui mobile ataupun web. Evaluasi Pengguna dilakukan dengan pendekatan User Centered Design, di mana petani sebagai pengguna utama dilibatkan dalam proses uji coba. Pengguna diminta memberikan feedback terkait usability, dan kemudahan memahami rekomendasi DSS. Metode ini mengacu pada praktik evaluasi IoT dengan antarmuka cerdas yang juga diterapkan pada sistem keamanan rumah berbasis AI [9].

Validasi data pada penelitian ini bertujuan untuk memastikan bahwa data sensor yang dikumpulkan oleh ESP32 akurat, dan rekomendasi yang dihasilkan Gemini AI melalui prompt benar, konsisten, dan bermanfaat bagi pengguna. Karena DSS berbasis prompt ke Gemini AI, maka validasi difokuskan pada kualitas rekomendasi deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah validity oleh  petani yang mencoba sistem, lalu memberikan umpan balik terkait apakah rekomendasi mudah dipahami, apakah dapat membantu mengambil keputusan , dan apakah rekomendasi relevan dengan kondisi nyata di lapangan. Data sensor yang sama dikirim beberapa kali, lalu diperiksa apakah Gemini memberikan rekomendasi yang konsisten. Jika berbeda, dicek apakah variasi jawaban masih logis. Rekomendasi Gemini dibandingkan dengan petani, jika hasilnya sesuai, maka rekomendasi dianggap valid

Dengan kombinasi evaluasi teknis, uji pengguna, dan validasi data (akurasi & reliabilitas), penelitian ini memastikan bahwa sistem rumah kaca cerdas yang dibangun tidak hanya berfungsi secara teknis, tetapi juga relevan, dapat dipercaya, dan bermanfaat nyata bagi pengguna lapangan

## 2.5 State of The Art

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis mengambil beberapa refrensi dari penelitian terdahulu terkait dengan aplikasi sebagai pedoman penulis dalam membuat proposal penelitian. Beberapa jurnal penelitian yang terkait dengan penelitian yang akan dilaksanakan penulis dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1. State of The Art

| Penulis | Judul | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| Hakimi et al. (2025) | Generative AI in Enhancing Hydroponic Nutrient Solution Monitoring | Penelitian memanfaatkan Generative AI untuk memberikan analisis deskriptif terhadap data nutrisi hidroponik berbasis IoT. Fokus utama pada interpretasi data, namun belum membahas desain antarmuka embedded web dan akses lokal secara mendalam. [4] |
| Mahankali (2025) | Digital Twins and Enterprise Architechture: A Framework for Realtime Manufacturing Decision Support | Penelitian ini menunjukkan potensi Generative AI dalam memberikan insight deskriptif pada sistem pertanian presisi. Namun, penelitian tidak membahas integrasi antarmuka embedded web yang ringan maupun evaluasi usability dari sudut pandang pengguna akhir. [7] |
| Shageer et al. (2022) | Cloud-Based IoT Architecture for Smart Greenhouse Monitoring | Penelitian ini berfokus pada arsitektur IoT berbasis cloud untuk monitoring rumah kaca. Sistem sangat bergantung pada koneksi internet dan tidak mendukung akses lokal melalui embedded web, sehingga kurang sesuai untuk kondisi lapangan dengan keterbatasan jaringan. [21] |

Berdasarkan kajian terhadap beberapa penelitian terdahulu pada Tabel 2.1, penulis ingin melakukan pengembangan antarmuka serta mengintegrasikan AI untuk system pendukung keputusan agar pengguna dapat membuat keputusan berdasarkan data.

Penelitian ini mengintegrasikan beberapa komponen utama dalam satu kesatuan sistem rumah kaca berskala kecil. ESP32 tidak hanya berfungsi sebagai pengumpul data sensor, tetapi juga sebagai hotspot lokal, sehingga sistem dapat tetap diakses meskipun tidak tersedia koneksi internet. Fitur ini memastikan bahwa pemantauan kondisi rumah kaca tetap dapat dilakukan kapan saja. Kombinasi Agile Development dan User Centered Design adalah pendekatan paling tepat untuk penelitian ini. Agile menjamin pengembangan iteratif yang responsif terhadap perubahan kebutuhan, sementara UCD memastikan bahwa setiap iterasi menghasilkan desain yang sesuai dengan pengalaman pengguna. Dengan dukungan literatur terbaru seperti Guerrero-Ulloa et al. (2023) [22], pendekatan ini memiliki dasar ilmiah yang kuat untuk diterapkan pada sistem rumah kaca. Pemilihan framework Preact dan PicoCSS memungkinkan antarmuka yang ringan, cepat, serta mobile friendly. Hal ini mendukung akses yang nyaman melalui perangkat seluler maupun desktop, baik dalam mode lokal maupun saat terhubung dengan cloud. Sistem pendukung keputusan dalam penelitian ini tidak berbasis algoritma machine learning tradisional, melainkan berbasis prompt pada Gemini AI. Dengan pendekatan ini, data sensor dapat langsung diterjemahkan menjadi descriptive feedback yang mudah dipahami oleh pengguna, serta dapat dikembangkan untuk interaksi berbasis tanya jawab.  Dengan kombinasi tersebut, penelitian ini menghadirkan solusi praktis, adaptif, dan ramah pengguna untuk mendukung pengelolaan rumah kaca skala kecil. Pendekatan ini mengintegrasikan beberapa instrumen berupa IoT, lightweight UI, serta Decision Support System berbasis AI.

# BAB 3 METODE PENELITIAN

## 3.1 Jadwal, Lokasi, dan Alur Penelitian

Penelitian ini direncanakan berlangsung selama enam bulan dengan tahapan yang sistematis sesuai metode Agile yang dipadukan dengan prinsip User Centered Design (UCD). Tahapan penelitian dimulai dari penjajakan masalah, studi literatur, perancangan metode, implementasi sistem, evaluasi, hingga penyusunan laporan akhir yang dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1. Jadwal Pelaksanaan Penelitian

|  |  | Bulan |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Kegiatan | Ke 1 | Ke 2 | Ke 3 | Ke 4 | Ke 5 | Ke 6 |
| 1 | Penjajakan dan Perumusan Masalah |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Tinjauan Literatur |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Penyusunan Metode Penelitian |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Implementasi Solusi |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Evaluasi dan Validasi Solusi |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Penyusunan Laporan Penelitian |  |  |  |  |  |  |  |

Lokasi penelitian ditetapkan di Pancasari, Kabupaten Buleleng, Bali, yang merupakan salah satu daerah sentra hortikultura. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada kondisi geografis dan iklim Pancasari yang mendukung kegiatan pertanian rumah kaca, namun tetap menghadapi tantangan terkait cuaca, serangan hama, serta keterbatasan sumber daya. Alur penelitian disusun mengikuti kerangka Agile dan User Centered Design yang bersifat iteratif. Penelitian tidak dilakukan secara linear, melainkan melalui siklus perbaikan berulang sesuai kebutuhan pengguna.

Gambar 3.1. Alur Penelitian

Mengacu pada gambar 3.1, tahapan diawali dengan perencanaan yang terdiri dari perumusan masalah, studi literatur, dan analisis kebutuhan pengguna, lalu dilanjutkan dengan perancangan antarmuka menggunakan Preact & PicoCSS, setelah itu implementasi sistem embedded serta implementasi DSS menggunakan Gemini AI, dan juga menguji coba sistem, evaluasi rekomendasi Gemini AI dan testing oleh petani, dan yang terakhir mereview dan menganalisis hasil uji coba, melakukan perbaikan system.

## 3.2 Gambaran Besar Solusi

Pada penelitian ini, solusi yang dirancang memiliki dua skenario operasional utama, yaitu mode online dan mode offline.

Gambar 3.2. Gambaran besar solusi mode offline

Seperti yang ditunjukkan pada gambar 3.2, gambaran besar solusi yang dirancang untuk kondisi tanpa konektivitas internet. Dalam mode ini, mikrokontroller ESP32 beralih fungsi menjadi Access Point (AP), menciptakan jaringan WiFi lokal. Pengguna dapat menghubungkan perangkatnya ke jaringan ini untuk mengakses antarmuka pemantauan dan melihat data instrumen secara langsung. Perlu dicatat bahwa keterbatasan utama dari mode ini adalah nonaktifnya fitur Decision Support System (DSS) karena memerlukan akses internet.

Gambar 3.3. Gambaran besar solusi mode online

Skenario operasional kedua adalah mode online yang dapat dilihat pada gambar 3.3, yang aktif ketika koneksi internet tersedia. Dalam mode ini, ESP32 secara berkala mengirimkan data sensor ke server cloud. Tidak hanya memberikan kemudahan akses pemantauan jarak jauh bagi pengguna, tetapi juga memungkinkan penyimpanan data historis untuk analisis lebih lanjut. Yang terpenting, mode online merupakan syarat untuk dapat menggunakan Decision Support System (DSS), di mana platform cloud bertindak sebagai perantara untuk mengumpulkan data, menyusun prompt, dan berkomunikasi dengan API eksternal Gemini AI untuk menghasilkan rekomendasi atas data yang diberikan.

Dalam mode online maupun offline sensor akan mengukur parameter lingkungan rumah kaca. Data sensor inilah yang menjadi dasar bagi keseluruhan sistem untuk memberikan rekomendasi pengelolaan rumah kaca. ESP32 menerima data dari sensor. Cloud juga menyediakan akses jarak jauh sehingga pengguna dapat memantau kondisi rumah kaca dari mana saja selama terhubung dengan internet. Modul AI yang digunakan adalah Gemini dengan pendekatan prompt engineering. Data sensor yang dikirim ke Thingsboard dan dilanjutkan ke Gemini dalam bentuk prompt, kemudian AI menghasilkan descriptive feedback berupa rekomendasi pengelolaan rumah kaca. Pengguna berinteraksi dengan sistem melalui antarmuka berbasis Preact dan PicoCSS. Antarmuka ini dirancang ringan, dan mobile friendly. Pada penelitian ini akan difokuskan hanya untuk pembuatan antarmuka (web dan embedded) serta integrasi DSS menggunakan API dari Gemini AI.

## 3.3 Tata Cara Implementasi Solusi

Tata cara implementasi solusi pada penelitian ini dirancang mengikuti kerangka metodologi Agile yang dikombinasikan dengan prinsip User Centered Design. Kedua pendekatan ini dipilih karena mampu menghasilkan sistem yang adaptif terhadap perubahan kebutuhan pengguna serta memungkinkan proses pengembangan dilakukan secara berulang dan berfokus pada pengalaman pengguna. Agile memberikan fleksibilitas dalam pengembangan sistem melalui tahapan develop yang singkat dan berulang, sementara UCD memastikan bahwa setiap keputusan desain berorientasi pada kebutuhan serta umpan balik dari pengguna inilah yang menjadikan proses penelitian tidak bersifat linier, tapi berulang hingga tercapai solusi optimal.

### 3.3.1 Tahap Perencanaan

Tahapan awal penelitian dimulai dengan perencanaan, yang mencakup perumusan masalah, studi literatur, dan analisis kebutuhan pengguna. Pada tahap ini, permasalahan utama yang dihadapi oleh pengguna, yaitu petani, diidentifikasi secara mendalam agar solusi yang dikembangkan benar benar menjawab kebutuhan di lapangan. Studi literatur dilakukan untuk meninjau teori, penelitian terdahulu, serta praktik terbaik dalam penerapan metode Agile, UCD, sistem Decision Support System, dan kecerdasan buatan di bidang pertanian. Setelah itu, dilakukan analisis kebutuhan pengguna dengan metode observasi untuk menggali kebutuhan fungsional dan non fungsional sistem. Hasil dari tahap perencanaan ini berupa kebutuhan pengguna, list fitur awal, serta rencana pengembangan pertama.

### 3.3.2 Tahap Perancangan

Setelah kebutuhan sistem terdefinisi dengan jelas, proses berlanjut pada tahap perancangan. Dalam tahap ini, pendekatan UCD diterapkan untuk memastikan bahwa desain antarmuka dan alur sistem sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan pengguna. Petani dilibatkan secara aktif dalam proses review design untuk memberikan umpan balik terhadap rancangan awal. Desain antarmuka dikembangkan menggunakan Preact sebagai framework front end yang ringan dan modular, serta PicoCSS untuk menghasilkan tampilan yang responsif, sederhana, dan mudah dipahami. Hasil rancangan awal berupa low fidelity prototype kemudian dikembangkan menjadi high fidelity prototype, yang selanjutnya diuji secara langsung oleh pengguna untuk mengidentifikasi potensi masalah sebelum sistem diimplementasikan secara penuh.

### 3.3.3 Tahap Implementasi Sistem

Tahapan berikutnya adalah implementasi sistem, penerapan Decision Support System berbasis AI dilakukan dengan menggunakan Gemini AI, yang berfungsi sebagai model kecerdasan buatan dalam menghasilkan rekomendasi berdasarkan data yang dikirimkan. Integrasi antara modul sensor dan sistem DSS dilakukan melalui API yang menjamin aliran data berlangsung stabil dan efisien. Setiap modul diuji melalui unit testing dan integration testing di akhir setiap cycle, sesuai dengan prinsip iteratif Agile yang menekankan pengujian berkelanjutan.

### 3.3.4 Tahap Pengujian dan Evaluasi

Setelah sistem berhasil diimplementasikan, dilakukan tahap pengujian dan evaluasi untuk memastikan bahwa solusi yang dikembangkan berfungsi sesuai dengan kebutuhan pengguna. Pengujian dilakukan dalam dua bentuk utama. Pertama, evaluasi rekomendasi DSS dilaksanakan dengan membandingkan hasil rekomendasi Gemini AI terhadap rekomendasi yang diberikan oleh petani, guna menilai keandalan sistem dalam memberikan keputusan yang tepat. Kedua, user testing dilakukan oleh petani menggunakan instrumen System Usability Scale untuk menilai tingkat kemudahan penggunaan, konsistensi, dan kepuasan terhadap sistem.

Penelitian ini memanfaatkan pendekatan prompt engineering dengan contoh data seperti berikut.

Tabel 3.2. Contoh data

|  | Data Sumber Listrik |  | Data Beban (Spesifikasi) |  |  |  | Data Sistem & Konteks |  |  |  | Data Pengukuran |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Variabel | Frekuensi | Tegangan |  | Jenis Beban | Merk | Daya Spesifikasi | Jenis Tanaman | Usia Tanaman | Metode Pengairan | Input Tambahan | Daya |
| Value | 58 Hz | 280 Volt |  | Pompa Listrik | Shimizu | 300 Watt | Tomat | 3 Bulan setelah tanam | Sistem Tetes | Pupuk A B Mix | 380 Watt |

Pada tabel 3.2 diatas merupakan contoh data yang akan diformat ke dalam bentuk teks, seperti: “Saya membaca power sensor di rumah kaca saya menunjukan angka 58 hertz 280 volt. Saya menyalakan beban sebuah pompa listrik bermerek shimizu 300 watt untuk menyiram tanaman tomat yang berumur 3 bulan setelah tanam. Sistem pengairan menggunakan sistem tetes dengan pupuk A B Mix. Power sensor juga menunjukan nilai beban sebesar 380 watt ketika pompa dinyalakan. Buatkan saya analisis kesehatan sumber listrik dan kesehatan instrumen dan instalasi pengairan saya, serta tindakan apa yang harus dilakukan secara singkat”. Prompt tersebut dikirim ke Gemini AI melalui API, lalu Gemini memberikan feedback dalam format bahasa sehari hari, seperti rekomendasi untuk mematikan pompa air karena tegangan yang tidak normal. Hasil ini kemudian dikirim kembali ke antarmuka agar dapat dibaca oleh pengguna secara real time.

### 3.3.5 Tahap Revisi dan Deploy

Apabila hasil evaluasi menunjukkan adanya kelemahan atau fitur yang belum optimal, maka dilakukan tahap revisi. Pada tahap ini, developer memperbaiki kekurangan berdasarkan hasil pengujian sebelumnya dan melakukan iterasi ulang sesuai prinsip continuous improvement dalam Agile. Setelah sistem mencapai kinerja dan tingkat usability yang diinginkan, dilakukan proses deployment ke lingkungan operasional. Tahapan ini diakhiri dengan penyusunan laporan penelitian, dokumentasi teknis, serta publikasi hasil pengembangan.

## 3.4 Tata Cara Evaluasi dan Validasi Solusi

Evaluasi dan validasi solusi bertujuan untuk memastikan bahwa sistem rumah kaca menggunakan antarmuka Preact dan PicoCSS yang terintegrasi dengan Gemini AI benar benar sesuai dengan kebutuhan pengguna dan mampu menjawab permasalahan penelitian. Proses ini dilakukan melalui tiga tahap utama, yaitu pengujian teknis sistem, pengujian kegunaan antarmuka, serta validasi fungsi deskriptif yang dihasilkan oleh Gemini AI.

- Sistem diuji dengan mengakses antarmuka melalui layanan cloud untuk memastikan kelancaran integrasi API, serta layanan Gemini AI. Parameter yang diuji meliputi kecepatan respon antarmuka, ketersediaan sistem (uptime), konsistensi data sensor yang diterima dan ditampilkan, serta keberhasilan mengakses API dari Gemini AI. Seluruh hasil evaluasi teknis dicatat dalam bentuk log, mencakup response time, tingkat ketersediaan sistem, serta tingkat kegagalan atau error yang muncul. Aspek uptime dianalisis dengan menghitung persentase total waktu aktif dibandingkan dengan total waktu pengamatan. Sebagai contoh, jika sistem berhasil beroperasi selama 90 jam dari total 100 jam pengamatan, maka uptime tercatat sebesar 90%. Standar keberhasilan ditetapkan pada minimal 96%, dengan mempertimbangkan bahwa dalam sistem IoT pertanian modern, kebutuhan reliabilitas dan ketersediaan layanan sangat penting agar data dan rekomendasi AI tetap dapat diakses terus menerus oleh pengguna [23].

- Pengujian usability testing yang berfokus pada user experience. Pengujian ini melibatkan sepuluh petani hortikultura skala kecil sebagai responden yang mewakili target pengguna sistem. Pemilihan jumlah tersebut didasarkan pada praktik umum penelitian usability, di mana melibatkan 10 peserta sudah dianggap memadai untuk mengidentifikasi sebagian besar masalah kegunaan, khususnya dalam konteks pengujian awal. Studi dalam bidang pertanian juga menunjukkan bahwa jumlah responden sekitar 10 orang cukup representatif untuk menggali kebutuhan, preferensi, dan kendala pengguna pada sistem berbasis digital [24], [25]. Para responden dalam penelitian ini diminta melaksanakan skenario penggunaan yang menyerupai kondisi nyata, seperti memantau data sensor melalui dashboard, menelusuri riwayat data dalam bentuk grafik, serta membaca rekomendasi yang dihasilkan Gemini AI. Aspek kegunaan dinilai secara kuantitatif menggunakan System Usability Scale (SUS), sementara pertanyaan terbuka dalam kuesioner dipakai untuk memperoleh masukan kualitatif terkait desain, kemudahan navigasi, serta kendala yang dialami pengguna. Untuk memastikan keberhasilan sistem, setiap indikator kinerja dievaluasi menggunakan rumus perhitungan yang jelas dan terukur. Aspek kegunaan antarmuka dinilai dengan instrumen System Usability Scale. SUS terdiri atas sepuluh butir pertanyaan dengan skala Likert seperti pada table 3.3 berikut:

Tabel 3.3. Detail skala penelitian

| Nilai | Deskripsi |
| --- | --- |
| 1 | Sangat tidak setuju |
| 2 | Tidak setuju |
| 3 | Netral |
| 4 | Setuju |
| 5 | Sangat setuju |

Skor SUS diperoleh dengan menjumlahkan nilai dari masing-masing pernyataan sesuai aturan konversi, kemudian dikalikan dengan 2.5 untuk menghasilkan skor akhir antara 0 - 100. Interpretasi skor SUS dibagi menjadi beberapa kategori seperti ditunjukkan pada Tabel 3.4.

Tabel 3.4. Threshold nilai SUS

| Nilai | Deskripsi |
| --- | --- |
| < 51 | Poor (tidak dapat diterima) |
| 51 – 70 | Acceptable |
| >= 70 | Good – Excelent (baik hingga sangat baik) |

Nilai threshold skor SUS ≥ 70 digunakan sebagai batas minimal untuk menandakan bahwa sistem telah memiliki tingkat usability yang dapat diterima secara internasional [26], [27]. Skor di bawah nilai tersebut mengindikasikan perlunya perbaikan pada aspek desain antarmuka atau alur interaksi pengguna. Threshold skor SUS ditetapkan ≥ 70 karena standar usability internasional menyebut skor tersebut sebagai minimal dalam kategori acceptable usability [28]. Adapun daftar pertanyaan SUS yang digunakan dalam penelitian berdasarkan pada penelitian terkini [28], ditampilkan pada Tabel 3.5 berikut.

| No | Pertanyaan |
| --- | --- |
| 1 | Saya akan sering menggunakan sistem ini |
| 2 | Saya menilai sistem ini terlalu kompleks |
| 3 | Saya merasa sistem ini mudah digunakan |
| 4 | Saya membutuhkan bantuan dari orang lain atau teknisi dalam menggunakan sistem ini |
| 5 | Saya merasa fitur fitur sistem ini berjalan dengan semestinya |
| 6 | Saya merasa ada banyak hal yang tidak konsisten |
| 7 | Saya merasa orang lain akan memahami cara menggunakan sistem ini dengan cepat |
| 8 | Saya merasa sistem ini membingungkan |
| 9 | Saya sangat percaya diri dalam menggunakan sistem ini |
| 10 | Saya perlu belajar banyak hal sebelum saya dapat menggunakan sistem ini dengan baik |

Tabel 3.5. Daftar pertanyaan SUS

- Tahap ketiga adalah validasi fungsi deskriptif Gemini AI. Pada tahap ini, rekomendasi yang dihasilkan AI akan dibandingkan dengan standar teknis budidaya hortikultura. Validasi tidak hanya dilakukan pada aspek ketepatan teknis, tetapi juga menekankan keterbacaan, kejelasan bahasa, serta kebermanfaatan rekomendasi dalam praktik lapangan. Petani sebagai pengguna akhir dilibatkan secara aktif untuk menilai sejauh mana keluaran AI dapat dipahami dan benar-benar membantu dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, evaluasi tidak berhenti pada kecerdasan sistem, tetapi juga mempertimbangkan nilai praktisnya bagi keberlangsungan usaha hortikultura. Aspek keberhasilan integrasi AI dihitung dengan metode persentase, yaitu membandingkan jumlah keluaran yang relevan dengan total pengujian, dengan kata lain:

- nm* 100% = x% 	(1)

- yang dimana n adalah jumlah saran yang valid, m adalah total jumlah percobaan dan x adalah persentase keberhasilan AI. Untuk keberhasilan integrasi AI, ditetapkan minimal 80% akurasi mengacu pada studi pertanian terkini yang menggunakan angka 80% sebagai batas minimal [29].

Hasil dari ketiga tahap tersebut dianalisis dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif mencakup hasil uji teknis dan skor usability testing, seperti response time, uptime, dan tingkat keberhasilan integrasi AI. Data ini disajikan dalam bentuk tabel dan grafik agar mudah dipahami. Sementara itu, data kualitatif berupa feedback dan pengalaman responden dianalisis untuk menemukan pola kelemahan sistem, aspek antarmuka yang perlu diperbaiki, serta peluang pengembangan fitur baru. Melalui ketiga indikator ini, evaluasi sistem dilakukan secara terukur dan transparan. Pendekatan kuantitatif pada SUS, integrasi AI, dan uptime memungkinkan peneliti menilai kinerja sistem tidak hanya dari persepsi pengguna, tetapi juga dari aspek teknis dan fungsional. Dengan demikian, hasil evaluasi dapat memberikan dasar yang kuat untuk menilai kesesuaian solusi terhadap permasalahan penelitian dan memastikan kontribusinya dalam mendukung pengelolaan rumah kaca hortikultura skala kecil berbasis teknologi informasi dan kecerdasan buatan.

# BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 4.1 Hasil Implementasi Solusi

Bagian ini memaparkan penjabaran dari hasil pelaksanaan tahapan tahapan yang telah dirancang pada metodologi penelitian sebelumnya. Implementasi ini merupakan realisasi dari penggabungan metode Agile dan User Centered Design (UCD) untuk membangun Decision Support System (DSS) berbasis AI yang mudah digunakan.

### 4.1.1 Implementasi Tahap Perencanaan

Pada proses perumusan masalah, peneliti mengidentifikasi bahwa petani hortikultura skala kecil masih menghadapi keterbatasan dalam memantau kondisi rumah kaca secara real time, Permasalahan lain yang ditemukan adalah kurangnya alat bantu dalam pengambilan keputusan berbasis data, sehingga keputusan yang diambil masih bergantung pada pengalaman subjektif. Dari hasil identifikasi ini, dirumuskan kebutuhan akan sebuah sistem yang tidak hanya mampu menampilkan data sensor, tetapi juga dapat memberikan rekomendasi secara otomatis melalui pendekatan Decision Support System berbasis AI.

Selanjutnya, pada tahap studi literatur, peneliti melakukan kajian terhadap berbagai sumber ilmiah dan penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Fokus utama studi literatur mencakup metode Agile dalam pengembangan perangkat lunak, pendekatan User Centered Design dalam perancangan antarmuka, konsep Decision Support System, serta pemanfaatan kecerdasan buatan khususnya Generative AI dalam bidang pertanian. Hasil dari studi ini memberikan landasan teoritis yang kuat dalam menentukan pendekatan yang digunakan, sekaligus menjadi acuan dalam merancang arsitektur sistem. Selain itu, studi literatur juga membantu dalam mengidentifikasi celah penelitian sebelumnya yang belum mengintegrasikan sistem monitoring dengan AI secara optimal dalam konteks rumah kaca skala kecil.

Tahap berikutnya adalah analisis kebutuhan pengguna, yang dilakukan melalui observasi langsung terhadap petani sebagai pengguna utama sistem. Dari proses ini diperoleh berbagai kebutuhan seperti kemampuan sistem untuk menampilkan data sensor secara real time, menyediakan riwayat data dalam bentuk visualisasi grafik, serta menghasilkan rekomendasi berdasarkan kondisi yang ada. Selain itu, kebutuhan non fungsional seperti kemudahan penggunaan, tampilan antarmuka yang sederhana, waktu respon yang cepat, serta kemampuan sistem untuk berjalan secara stabil dalam jangka waktu lama. Hasil analisis ini kemudian diterjemahkan ke dalam daftar fitur pada table 4.1 yang akan dikembangkan pada iterasi pertama.

Tabel 4.1. Daftar Fitur

| Nama Fitur | Deskripsi | Fungsi Utama |
| --- | --- | --- |
| Dashboard Monitoring | Halaman utama yang menampilkan data sensor secara real-time | Memudahkan pengguna memantau kondisi rumah kaca secara langsung |
| Integrasi Sensor | Modul yang menghubungkan perangkat sensor dengan sistem melalui API | Mengambil dan mengirim data seperti tegangan, frekuensi, dan daya ke sistem |
| Visualisasi Data | Penyajian data dalam bentuk grafik atau chart | Membantu pengguna memahami tren dan perubahan kondisi secara visual |
| Modul Pengolahan Data | Sistem yang mengubah data sensor menjadi format yang siap dikirim ke AI | Menyusun data menjadi prompt yang terstruktur dan kontekstual |
| Integrasi Gemini AI | Modul koneksi dengan layanan Generative AI | Mengirim prompt dan menerima hasil analisis serta rekomendasi |
| Rekomendasi Berbasis AI | Fitur yang menampilkan hasil analisis dalam bahasa sederhana | Memberikan saran tindakan kepada pengguna berdasarkan kondisi sistem |
| Antarmuka Responsif | Desain UI berbasis Preact dan PicoCSS | Menjamin tampilan tetap optimal di berbagai perangkat |

### 4.1.2 Implementasi Tahap Perancangan

Proses perancangan diawali dengan pembuatan low fidelity prototype yang ditunjukkan pada gambar 4.1, yaitu sketsa sederhana yang menggambarkan struktur dasar antarmuka seperti posisi dashboard, area grafik, dan bagian rekomendasi AI. Prototype ini digunakan untuk memperoleh gambaran awal alur interaksi pengguna tanpa terlalu fokus pada detail visual. Dari hasil evaluasi awal, diketahui bahwa pengguna lebih menyukai tampilan yang sederhana, tidak terlalu banyak elemen, serta langsung menampilkan informasi utama tanpa perlu banyak navigasi.

Selanjutnya, design dikembangkan menjadi high fidelity prototype menggunakan Preact sebagai framework front end dan PicoCSS sebagai styling yang dapat dilihat pada gambar 4.2.

Dari sisi visual, sistem dirancang menggunakan light mode  sebagai tampilan utama. Pemilihan light mode didasarkan pada konteks penggunaan sistem di lingkungan pertanian yang umumnya berada di area terbuka atau memiliki pencahayaan tinggi. Latar belakang berwarna putih atau abu abu terang dipilih untuk meningkatkan keterbacaan teks dan elemen visual di bawah sinar matahari, sehingga pengguna tetap dapat melihat informasi dengan jelas tanpa kelelahan mata.

Pada bagian visualisasi data, sistem menggunakan line chart (grafik garis) untuk menampilkan data seperti tegangan, frekuensi, dan daya. Pemilihan line chart didasarkan pada karakteristik data yang bersifat time series atau berubah tiap detik. Grafik garis memungkinkan pengguna untuk melihat tren, fluktuasi, serta pola perubahan nilai secara terus menerus. Sebagai contoh, perubahan tegangan listrik dari waktu ke waktu akan lebih mudah dipahami melalui garis yang naik dan turun dibandingkan dengan jenis grafik lain. Dengan line chart, pengguna dapat dengan cepat mengidentifikasi apakah terjadi penurunan tegangan secara tiba tiba atau adanya lonjakan yang berpotensi merusak perangkat. Penggunaan line chart juga mendukung proses pengambilan keputusan karena pengguna dapat melihat pola historis, bukan hanya nilai sesaat. Hal ini sangat penting dalam konteks rumah kaca, di mana perubahan kondisi sering terjadi secara bertahap dan memerlukan pemantauan berkelanjutan. Grafik dirancang dengan tampilan sederhana tanpa elemen visual berlebihan agar tetap mudah dibaca.

Pada bagian interaksi, sistem dirancang dengan alur yang minimalis, di mana pengguna dapat langsung melihat data utama dan rekomendasi tanpa harus berpindah halaman. Informasi penting seperti kondisi sensor, grafik, dan hasil analisis AI ditempatkan pada area yang mudah terlihat. Hal ini sesuai dengan prinsip UCD yang menekankan efisiensi dan kemudahan penggunaan.

Gambar 4.1 Low Fidelity Prototype

Gambar 4.2 High Fidelity Prototype

### 4.1.3 Implementasi Tahap Sistem

Pada tahap ini, fokus utama adalah integrasi antara perangkat sensor, antarmuka embedded web, serta Decision Support System berbasis Generative AI menggunakan Gemini AI. Hasil implementasi menunjukkan bahwa seluruh komponen sistem dapat terhubung dan bekerja secara terintegrasi dalam menghasilkan rekomendasi berbasis data secara real time.

Proses implementasi dimulai dari integrasi data sensor, di mana sistem menerima input berupa data. Data yang dikumpulkan meliputi frekuensi (Hz), tegangan (Volt), daya (Watt), jenis beban (misalnya pompa air), serta informasi tambahan seperti jenis tanaman, usia tanaman, metode pengairan, dan jenis pupuk. Data ini diperoleh dari sensor yang terhubung ke sistem melalui API, kemudian dikirim ke server untuk diproses lebih lanjut.

Berikutnya adalah implementasi Gemini AI sebagai Decision Support System. Untuk menggunakan layanan Gemini AI, langkah pertama yang dilakukan adalah memperoleh API key melalui platform resmi Google AI Studio. Proses ini dilakukan dengan mendaftarkan akun, membuat project, kemudian menghasilkan API key yang digunakan sebagai autentikasi setiap melakukan request. API key ini kemudian diintegrasikan ke dalam sistem untuk memungkinkan komunikasi antara aplikasi dan layanan AI. Setelah API key diperoleh, dilakukan proses integrasi API Gemini AI ke dalam system yang dapat dilihat di gambar 4.3. Implementasi dilakukan dengan mengirimkan HTTP request yang berisi prompt dalam format teks ke endpoint Gemini AI. Sistem bertugas menyusun data sensor menjadi sebuah prompt yang terstruktur dan mudah dipahami oleh model AI.

Data mentah dari sensor tidak langsung dikirim, melainkan terlebih dahulu diolah menjadi narasi. Sebagai contoh, data seperti frekuensi 58 Hz, tegangan 280 Volt, dan daya 380 Watt akan dikombinasikan dengan informasi menjadi kalimat deskriptif. Setelah prompt dikirim, Gemini AI akan mengembalikan response berupa teks rekomendasi. Hasil implementasi menunjukkan bahwa output yang dihasilkan berbentuk penjelasan deskriptif dalam bahasa sehari hari, misalnya memberikan peringatan jika tegangan tidak stabil, menyarankan untuk mematikan pompa sementara, atau memberikan indikasi adanya potensi kerusakan pada instalasi listrik. Output ini kemudian diproses kembali oleh sistem dan ditampilkan pada antarmuka pengguna secara real time.

Dari sisi performa, integrasi ini berjalan dengan cukup efisien, dengan waktu respon yang relatif cepat sehingga masih mendukung kebutuhan monitoring dan pengambilan keputusan secara langsung.

Gambar 4.3 Implementasi Gemini AI

### 4.1.4 Implementasi Tahap Revisi dan Deploy

Tahap revisi dan deploy merupakan tahapan akhir dalam proses implementasi sistem, yang berfokus pada penyempurnaan sistem berdasarkan hasil evaluasi serta penyediaan sistem agar dapat digunakan secara nyata oleh pengguna. Pada penelitian ini, tahap revisi dilakukan secara iteratif mengikuti prinsip continuous improvement dalam Agile, sedangkan tahap deploy dilakukan menggunakan platform cloud Vercel untuk memastikan sistem dapat diakses secara online dengan mudah.

Proses revisi diawali dari hasil evaluasi pada tahap sebelumnya, khususnya dari pengujian usability dan validasi output dari Gemini AI. Salah satu fokus utama revisi adalah pada penyempurnaan prompt karena kualitas rekomendasi yang dihasilkan sangat bergantung pada struktur dan kejelasan prompt yang dikirim ke AI. Pada implementasi awal, prompt yang digunakan masih bersifat umum dan kurang terstruktur, sehingga output yang dihasilkan oleh Gemini AI cenderung terlalu luas.

Untuk mengatasi hal tersebut, dilakukan beberapa iterasi perbaikan pada prompt. Oleh karena itu dilakukan penyusunan ulang struktur kalimat, di mana prompt dipecah menjadi bagian yang lebih sistematis, misalnya diawali dengan kondisi sensor, dilanjutkan dengan deskripsi penggunaan alat, dan diakhiri dengan instruksi yang jelas seperti “berikan analisis dan tindakan yang harus dilakukan”. Selain itu, dilakukan juga penegasan tujuan output, dengan menambahkan arahan dalam prompt agar AI memberikan jawaban dalam bentuk rekomendasi yang singkat dan jelas.

Proses revisi tidak dilakukan hanya sekali, tetapi melalui beberapa siklus uji coba dengan data yang berbeda. Setiap hasil output dianalisis untuk melihat apakah rekomendasi sudah sesuai dengan kondisi nyata dan mudah dipahami. Dari proses ini, diperoleh pola prompt optimal yang  memiliki instruksi yang jelas. Dengan pendekatan ini, sistem mampu menghasilkan output yang konsisten dan memiliki nilai praktis bagi pengguna.

Selain revisi pada prompt, dilakukan juga perbaikan pada aspek lain seperti tampilan antarmuka, peningkatan kecepatan respon sistem, serta penyederhanaan beberapa istilah teknis agar lebih mudah dipahami.

Setelah sistem mencapai tingkat performa yang diinginkan, dilakukan tahap deployment menggunakan Vercel. Vercel dipilih karena kemudahan integrasinya dengan framework front end seperti Preact serta kemampuannya dalam melakukan deployment secara cepat dan otomatis. Proses deployment dimulai dengan mengunggah source code ke GitHub, kemudian menghubungkannya dengan platform Vercel. Setelah terhubung, Vercel secara otomatis melakukan proses build dan deploy setiap kali terdapat pembaruan pada repository.

Konfigurasi environment seperti API key Gemini AI juga dilakukan pada Vercel melalui fitur environment variables, sehingga keamanan data tetap terjaga dan tidak terekspos secara langsung di dalam kode. Setelah proses deploy selesai, sistem dapat diakses melalui URL publik yang disediakan oleh Vercel.

Berdasarkan hasil implementasi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa metode Agile yang dikombinasikan dengan User Centered Design berhasil menghasilkan sistem yang adaptif, mudah digunakan, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Sistem yang dibangun mampu memberikan rekomendasi yang cukup akurat dan relevan dalam membantu pengambilan keputusan di bidang pertanian.

## 4.2 Hasil Evaluasi dan Validasi Solusi

Hasil evaluasi dan validasi solusi pada penelitian ini mencakup pengujian teknis sistem, pengujian usability, serta validasi fungsi deskriptif dari Gemini AI. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa sistem yang dikembangkan tidak hanya berjalan dengan baik secara teknis, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi pengguna dalam konteks pengelolaan rumah kaca hortikultura.

### 4.2.1 Hasil Pengujian Teknis Sistem

Pengujian teknis difokuskan pada respons antarmuka, dan kelancaran integrasi API Gemini AI. Berdasarkan pengamatan selama 100 jam operasional, sistem mencatatkan waktu uptime selama 98 jam. Dengan demikian, persentase uptime sistem mencapai 98%. Angka ini telah melampaui standar keberhasilan minimal yang ditetapkan, yaitu 96%. Selain itu, integrasi API berjalan dengan stabil tanpa adanya bottleneck yang signifikan. Aliran data sensor ke dashboard Preact dan prompt ke Gemini AI memiliki response time rata rata di bawah 2 detik yang dapat dilihat pada gambar 4.4, menunjukkan bahwa arsitektur sistem cukup tangguh untuk kebutuhan operasional rumah kaca yang berkelanjutan.

Gambar 4.4 API Request Gemini

### 4.2.2 Hasil Pengujian Usability Testing

Pengujian ini melibatkan 10 orang pengguna yang diminta untuk menjalankan skenario penggunaan sistem, mulai dari memantau data sensor hingga membaca rekomendasi AI. Pengukuran dilakukan menggunakan instrumen System Usability Scale (SUS). Setelah kuesioner dari kesepuluh responden dikumpulkan dan dihitung sesuai dengan aturan konversi SUS, diperoleh skor rata-rata sebesar 76,5.

Merujuk pada threshold evaluasi, skor 76,5 berada pada rentang nilai Good - Excellent (≥ 70) dan masuk dalam kategori Acceptable. Hal ini membuktikan bahwa desain antarmuka berbasis PicoCSS dan Preact dinilai mudah digunakan, tidak membingungkan, dan petani merasa cukup percaya diri dalam mengoperasikannya tanpa memerlukan pendampingan teknisi yang intensif. Secara kualitatif, responden memberikan umpan balik positif terhadap tampilan visual yang bersih, meskipun terdapat beberapa masukan minor terkait ukuran font grafik riwayat data yang perlu sedikit diperbesar agar lebih mudah dibaca di bawah sinar matahari langsung.

### 4.2.3 Hasil Validasi Fungsi Deskriptif Gemini AI

Validasi tahap akhir dilakukan untuk mengukur akurasi dan kebermanfaatan saran yang dihasilkan oleh Gemini AI. Pengujian dilakukan sebanyak 50 kali percobaan menggunakan berbagai variasi data sensor (kondisi normal maupun anomali). AI diminta memberikan rekomendasi, yang kemudian divalidasi silang dengan standar budidaya hortikultura dan penilaian petani. Dari total percobaan tersebut, sebanyak 43 saran dinilai valid, akurat, dan dapat langsung diterapkan di lapangan. Berdasarkan perhitungan menggunakan rumus persentase keberhasilan seperti berikut

- nm* 100% = x%

Berdasarkan rumus tersebut diperoleh tingkat keberhasilan integrasi AI sebesar 86%. Hasil ini telah memenuhi dan melampaui standar minimal akurasi yang ditetapkan pada penelitian ini, yaitu 80%. Para responden juga mencatat bahwa bahasa yang digunakan oleh AI, mudah dipahami, dan relevan dengan konteks pertanian keseharian mereka, sehingga sangat membantu dalam pengambilan keputusan taktis di lapangan.

Berdasarkan hasil evaluasi dari ketiga tahapan tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem rumah kaca yang dikembangkan telah memenuhi standar kelayakan teknis dan fungsional. Sistem terbukti memiliki tingkat uptime yang tinggi sebesar 98%, skor usability (SUS) sebesar 76,5 yang mengindikasikan penerimaan pengguna yang baik, serta tingkat akurasi rekomendasi AI sebesar 86% yang relevan dengan standar hortikultura. Sebagai saran pengembangan, antarmuka sistem ke depannya dapat dilengkapi dengan mode gelap (dark mode) atau penyesuaian kontras tinggi untuk memfasilitasi penggunaan di luar ruangan yang terpapar cahaya matahari terik.

# BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN

## 5.1 Kesimpulan

Desain dan arsitektur antarmuka embedded web untuk sistem pemantauan dan kontrol rumah kaca hortikultura berskala kecil dalam penelitian ini telah berhasil dirancang menggunakan penggabungan metodologi Agile dan User Centered Design (UCD). Arsitektur sistem ini mengintegrasikan kerangka kerja Preact dan PicoCSS untuk menghasilkan antarmuka front end yang ringan serta responsif. Antarmuka tersebut kemudian dihubungkan dengan perangkat keras sensor dan Decision Support System (DSS) berbasis Generative AI (Gemini AI) melalui API. Pendekatan desain yang berpusat pada pengguna memastikan bahwa tata letak visual dan penyajian informasi pada dashboard telah disesuaikan dengan dengan pengguna, sehingga mampu menjembatani kesenjangan pemahaman teknologi tanpa menimbulkan beban yang berlebihan.

Implementasi dan kinerja antarmuka embedded web tersebut terbukti andal serta memberikan hasil evaluasi yang sangat baik di lingkungan operasional. Dari aspek kelayakan teknis, sistem memiliki tingkat uptime mencapai 98 persen dengan waktu respons transmisi data dan prompt AI yang cepat dan stabil. DSS berbasis AI terbukti mampu secara otomatis menerjemahkan data sensor kelistrikan menjadi diagnosis serta rekomendasi dengan tingkat akurasi mencapai 86 persen. Kinerja ini didukung oleh tingkat kepuasan dan kemudahan penggunaan yang tinggi dari sisi penggun, dibuktikan dengan perolehan skor System Usability Scale (SUS) sebesar 76,5 yang masuk ke dalam kategori dapat diterima dengan predikat baik hingga sangat baik. Secara keseluruhan, sistem ini efektif dalam membantu petani merespons anomali sistem rumah kaca secara tepat dan mandiri.

## 5.2 Saran

Untuk pengembangan selanjutnya, beberapa hal dapat dilakukan guna meningkatkan kualitas dan cakupan sistem yang telah dibangun. Peneliti berikutnya dapat mengembangkan sistem dengan memanfaatkan data historis dan teknik pembelajaran yang lebih adaptif agar rekomendasi yang dihasilkan menjadi lebih akurat dan kontekstual. Selain itu, penambahan fitur notifikasi otomatis dan sistem peringatan dini akan membantu pengguna dalam merespons kondisi kritis secara lebih cepat. Dari sisi antarmuka, pengembangan panduan interaktif serta penyederhanaan istilah teknis akan meningkatkan kemudahan penggunaan, terutama bagi pengguna baru. Penelitian selanjutnya juga disarankan untuk melibatkan jumlah responden yang lebih besar dan kondisi lingkungan yang lebih bervariasi agar hasil evaluasi menjadi lebih representatif. Untuk meningkatkan kenyamanan penggunaan embedded web di lapangan yang sering terpapar intensitas cahaya matahari tinggi, disarankan untuk menambahkan fitur mode gelap (dark mode) atau opsi mode kontras tinggi pada antarmuka. Penyesuaian skala tipografi pada grafik data diperlukan untuk mempermudah visibilitas pembacaan data.

# DAFTAR PUSTAKA

[1]	A. Sharma, A. Taherkhani, E. Orba, and A. Taherkhani, “A Machine Learning Method on a Tiny Hardware for Monitoring and Controlling a Hydroponic System,” ACRT, vol. 4, Jan. 2025, doi: 10.5772/acrt.20240016.

[2]	H. Kurnia Ar, “IMPLEMENTASI IOT PADA SISTEM MONITORING SUHU DAN KELEMBABAN MENGGUNAKAN ESP32, FIREBASE DAN KODULAR,” jati, vol. 9, no. 1, pp. 1781–1787, Jan. 2025, doi: 10.36040/jati.v9i1.12874.

[3]	ECE & IARE and D. Veeraswamy, “IOT based Smart Pothole Detection System using ESP32,” IJSREM, vol. 09, no. 01, pp. 1–9, Jan. 2025, doi: 10.55041/IJSREM40900.

[4]	M. Hakimi et al., “Generative AI in Enhancing Hydroponic Nutrient Solution Monitoring,” telsinas, vol. 8, no. 1, pp. 94–103, Apr. 2025, doi: 10.38043/telsinas.v8i1.6242.

[5]	I. W. A. Suranata, Ketut Elly Sutrisni, and I Made Surya Adi Putra, “UDAWA Gadadar: Agent-based Cyber-physical System for Universal Small-scale Horticulture Greenhouse Management System,” J. RESTI (Rekayasa Sist. Teknol. Inf.), vol. 9, no. 3, pp. 581–593, Jun. 2025, doi: 10.29207/resti.v9i3.6267.

[6]	P. Rahman and S. Mehnaz, “International Journal for Multidisciplinary Research (IJFMR),” SSRN Journal, 2024, doi: 10.2139/ssrn.5054029.

[7]	R. Mahankali, “DIGITAL TWINS AND ENTERPRISE ARCHITECTURE: A FRAMEWORK FOR REAL-TIME MANUFACTURING DECISION SUPPORT,” IJCET, vol. 16, no. 1, pp. 578–587, Jan. 2025, doi: 10.34218/IJCET_16_01_049.

[8]	K. C. Chaganti, “Advancing AI-Driven Threat Detection in IoT Ecosystems: Addressing Scalability, Resource Constraints, and Real-Time Adaptability,” Jan. 20, 2025, Preprints. doi: 10.36227/techrxiv.173738307.73168902/v1.

[9]	H. Sabit, “AI-Based Smart Security System Using IoT for Smart Home Applications,” Jan. 27, 2025, Engineering. doi: 10.20944/preprints202501.1887.v1.

[10]	G. S. Mmbando, “Harnessing artificial intelligence and remote sensing in climate-smart agriculture: the current strategies needed for enhancing global food security,” Cogent Food & Agriculture, vol. 11, no. 1, p. 2454354, Dec. 2025, doi: 10.1080/23311932.2025.2454354.

[11]	N. Godwin and D. M. Johnson, “A Smart IoT Framework for Climate-Resilient and Sustainable Maize Farming In Uganda.”.

[12]	A. Soussi, E. Zero, R. Sacile, D. Trinchero, and M. Fossa, “Smart Sensors and Smart Data for Precision Agriculture: A Review,” Sensors, vol. 24, no. 8, p. 2647, Apr. 2024, doi: 10.3390/s24082647.

[13]	M. El Sakka, M. Ivanovici, L. Chaari, and J. Mothe, “A Review of CNN Applications in Smart Agriculture Using Multimodal Data,” Sensors, vol. 25, no. 2, p. 472, Jan. 2025, doi: 10.3390/s25020472.

[14]	S. S. Mane, V. Narawade, and N. J. Ranshur, “Revolutionizing Agriculture Soil Testing with Agriculture 4.0 and IoT Integration,” Curr Agri Res Jour, vol. 12, no. 3, pp. 1333–1344, Jan. 2025, doi: 10.12944/CARJ.12.3.26.

[15]	Bharath Nagamalla, “Architecting Reliable Data Systems for Smart Agriculture: A Big Data and SRE Perspective,” Int. J. Sci. Res. Comput. Sci. Eng. Inf. Technol, vol. 11, no. 1, pp. 556–563, Jan. 2025, doi: 10.32628/CSEIT25111253.

[16]	Y. A. Ahmad, N. S. Mustapa, A. H. Razaman, M. N. A. Abdul Hamid, N. Abdul Malik, and M. F. Jamlos, “Integration of LoRa IoT with Cloud Platform in a Stingless Beehive Remote Monitoring System,” IIUMEJ, vol. 26, no. 1, pp. 373–397, Jan. 2025, doi: 10.31436/iiumej.v26i1.3531.

[17]	M.-H. Lee, M.-H. Yao, P.-Y. Kow, B.-J. Kuo, and F.-J. Chang, “An Artificial Intelligence-Powered Environmental Control System for Resilient and Efficient Greenhouse Farming,” Sustainability, vol. 16, no. 24, p. 10958, Dec. 2024, doi: 10.3390/su162410958.

[18]	D. Jiang, Z. Shen, Q. Zheng, T. Zhang, W. Xiang, and J. Jin, “Farm-LightSeek: An Edge-centric Multimodal Agricultural IoT Data Analytics Framework with Lightweight LLMs,” May 28, 2025, arXiv: arXiv:2506.03168. doi: 10.48550/arXiv.2506.03168.

[19]	W. Y. Ayele, “Adapting CRISP-DM for Idea Mining,” IJACSA, vol. 11, no. 6, 2020, doi: 10.14569/IJACSA.2020.0110603.

[20]	Praveen Payili, “AI in agriculture: Smart greenhouses and indoor farming systems,” Int. J. Sci. Res. Arch., vol. 14, no. 1, pp. 315–322, Jan. 2025, doi: 10.30574/ijsra.2025.14.1.0054.

[21]	A. Sagheer, M. Mohammed, K. Riad, and M. Alhajhoj, “A Cloud-Based IoT Platform for Precision Control of Soilless Greenhouse Cultivation,” Sensors, vol. 21, no. 1, p. 223, Dec. 2020, doi: 10.3390/s21010223.

[22]	G. Guerrero-Ulloa, C. Rodríguez-Domínguez, and M. J. Hornos, “Agile Methodologies Applied to the Development of Internet of Things (IoT)-Based Systems: A Review,” Sensors, vol. 23, no. 2, p. 790, Jan. 2023, doi: 10.3390/s23020790.

[23]	S. Mugisha, R. Kisitu, and F. Tushabe, “Hybrid Knowledge Transfer through Attention and Logit Distillation for On-Device Vision Systems in Agricultural IoT,” Apr. 21, 2025, arXiv: arXiv:2504.16128. doi: 10.48550/arXiv.2504.16128.

[24]	C. Sebald, M. Treiber, E. Eryilmaz, and H. Bernhardt, “Usability Testing of Novel IoT-Infused Digital Services on Farm Equipment Reveals Farmer’s Requirements towards Future Human–Machine Interface Design Guidelines,” AgriEngineering, vol. 6, no. 2, pp. 1660–1673, Jun. 2024, doi: 10.3390/agriengineering6020095.

[25]	E. Budiastuti, H. Ritchi, and Y. Deliana, “Usability Analysis of Digital-Based Agricultural Product Marketing Platform at Farmers Level in Region V, Bogor Regency,” SJI, vol. 10, no. 3, pp. 297–312, Aug. 2023, doi: 10.15294/sji.v10i3.44605.

[26]	M. Hyzy et al., “System Usability Scale Benchmarking for Digital Health Apps: Meta-analysis,” JMIR Mhealth Uhealth, vol. 10, no. 8, p. e37290, Aug. 2022, doi: 10.2196/37290.

[27]	S. Sahril, R. Ardiansyah, W. Wirdayanti, D. S. Angreni, and Y. Yudhaswana, “PENGGABUNGAN METODE SYSTEM USABILITY SCALE DAN USER EXPERIENCE QUESTIONNAIRE UNTUK EVALUASI USABILITY SISTEM INFORMASI MBKM UNIVERSITAS TADULAKO DENGAN PENDEKATAN USER EXPERIENCE,” jipi. jurnal. ilmiah. penelitian. dan. pembelajaran. informatika., vol. 9, no. 4, pp. 2373–2385, Nov. 2024, doi: 10.29100/jipi.v9i4.5548.

[28]	E. Elbasi, N. Mostafa, C. Zaki, Z. AlArnaout, A. E. Topcu, and L. Saker, “Optimizing Agricultural Data Analysis Techniques through AI-Powered Decision-Making Processes,” Applied Sciences, vol. 14, no. 17, p. 8018, Sep. 2024, doi: 10.3390/app14178018.

[29]	H.-Y. Kung, T.-H. Kuo, C.-H. Chen, and P.-Y. Tsai, “Accuracy Analysis Mechanism for Agriculture Data Using the Ensemble Neural Network Method,” Sustainability, vol. 8, no. 8, p. 735, Aug. 2016, doi: 10.3390/su8080735.

# LAMPIRAN